英山县应急管理局消防车采购项目（水罐车）

采购需求

水罐消防车

| 种类 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水罐消防车 | 1 | 4吨水罐消防车 | 2辆 | — |
|  | 2 | 3.5吨水罐消防车 | 1辆 | — |

一、4吨水罐消防车

质量标准：

消防车须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的《汽车整车产品定型试验报告》。

1、底盘主要参数：

1.1型号: 不低于国内知名品牌二类底盘

★1.2发动机额定功率:≥115kw

1.3发动机排放标准:符合国家现行排放标准

1.4驱动形式:4×2

★1.5轴距: ≥3800mm

1.6变速箱:手动

2、整车主要参数：

▲2.1外廓尺寸: ≥7000×2300×3100mm

▲2.2最大总质量:≤10700kg

▲2.3整备质量：≥6000kg

▲2.4前悬/后悬：≥1180/2080mm

2.5最高车速:≥95km/h

▲2.6接近角/离去角：：≥25°/14°

3、乘员室：

3.1结构:平头、四门，双排

3.2乘员人数:3+3人

3.3驾驶员位置:左置

3.4设备:原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒，加装警报器、取力器控制开关及指示灯、附加电源开关；

4、水罐：

▲4.1容量：水≥4000kg

4.2材质：水罐罐体材质为优质碳钢。

4.3罐体固定：内藏式罐体，与底盘车架弹性连接

4.4器材箱：合理布局，能满足放置一些随车器材空间。

5、水泵 ：

5.1形式：常压离心式

▲5.2额定流量：≥30L/s

5.3出口额定压力：1.0MPa

5.4最大吸深：7m

6、管路系统：

6.1管道材质：优质无缝钢管

6.2吸水管路：泵房后侧设一个DN00吸水口

6.3注水管路：水罐左右两侧各设一个DN65注水口，泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路

6.4出水管路：泵房左右两侧各设1个DN65出水口，带截止阀和扪盖

6.5冷却水管路：配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀

7、车载水炮：

▲7.1流量：≥30L/S

7.2射程：≥50m

7.3最大仰/俯角：俯角≤-12°，仰角≥+45°

7.4回转角度：360°水平回转

每辆消防车随车器材配置：除满足国标必配要求外，还需满足下表要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水管 | 125×2米 | 4 | 根 | 内扣式 |
| 2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 5 | 水带（快速） | 16-65-20 | 6 | 盘 | 低压；内扣式 |
| 6 | 水带（快速） | 16-80-20 | 2 | 盘 | 低压；内扣式 |
| 7 | 水带 | 16-65-5 | 1 | 盘 | 内扣式(外注水用) |
| 8 | 异径接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 9 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 |  |
| 10 | 护带桥 | 长570 | 2 | 副 |  |
| 11 | 水带挂钩 |  | 4 | 件 |  |
| 12 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1；长370 | 1 | 件 |  |
| 13 | 地下消火栓扳手 | 长970 | 1 | 件 |  |
| 14 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 件 |  |
| 15 | 直流水枪 | QZG3.5/7.5；65 | 1 | 支 |  |
| 16 | 灭火器 | 3㎏/ABC | 1 | 具 |  |
| 17 | 铁锹 | 长860/1050 | 1 | 件 |  |
| 18 | 铁铤 | 长900 | 1 | 件 |  |
| 19 | 消防平斧 | QTF-PF；长810 | 1 | 件 |  |
| 20 | 底盘随车工具 |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 救援专用服 | 1.整体要求 1.1符合GA或XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.结构及材质 2.1面料采用优质尼龙和氨纶材料，具有一定的弹力，内加网眼衬，单位面积质量：≥140g/㎡。 2.2颜色为橘红色（潘通色号为PANTONE 17-1456TCX）。 2.3由上衣和中腰裤两件套分体组成，下裤裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。裤子配轻便可调节腰带。 2.4衣袖、裤腿、前胸后背处设有5.0cm宽反光带。 2.5裤腿、衣袖、衣领采用魔术贴调节松紧。 2.6可根据客户要求，喷涂标识信息。 3.技术要求 ▲3.1断裂强力经向≥980N，纬向≥700N。 ▲3.2撕破强力经向≥100N，纬向≥50N。 ▲3.3接缝强力≥400N。 带▲参数需提供权威机构出具的第三方检测报告佐证。 | 15 | 套 |  |
| 22 | 夏款抢险救援服 | 1.整体要求 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2. 款式 2.1服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求。 2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。 2.3服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/m2。 2.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求 3.1阻燃性能: 橘红经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象；火焰蓝纬向损毁长度≤32mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； ▲3.2断裂强力:橘红经向断裂强力≥900N、纬向断裂强力≥860N；火焰蓝经向断裂强力≥840N、纬向断裂强力≥770N； ▲3.3撕破强力：橘红和火焰蓝面料经向撕破强力≥160N、纬向撕破强力≥150N； ▲3.4接缝强力：经纬均≥750N； 3.5热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 3.7橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级； 3.8针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm； 3.9防静电性能：≤0.5μC。 3.10质量：≤1.1kg。 带▲参数需提供权威机构出具的第三方检验报告佐证。 | 10 | 套 |  |
| 23 | 新款抢险救援靴 | 1.整体要求 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2.结构 2.1由靴底、带舒适层的靴帮（靴帮内中间层为阻燃海绵）、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成,靴头材质为碳纤维。 2.2内怀设有快速穿脱功能防水拉链，拉链头需配有牛皮材质的拉手，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 2.3从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度170±10mm。主体为黑色，靴帮两侧设有银色反光条，鞋带材质为芳纶。 3.技术要求 ▲3.1物理机械性能：靴帮厚度≥1.5mm，横向抗张强度≥20N/mm²，纵向抗张强度≥30N/mm²。横向撕裂强度≥180N/mm，纵向撕裂强度≥180N/mm。 ▲3.2外底：扯断强度≥14MPa,扯断伸长率≥600%，磨耗减量≤0.25cm3/1.61km。 3.3靴帮耐磨性能：≥20000次。 3.4靴帮抗穿刺性能：≥180N，鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤6℃。 ▲3.5靴头性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥23mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥23mm。 3.6靴底抗穿刺性能：≥2100N。 3.7隔热性能：内表面温升≤12℃。 3.8防滑性能：始滑角＞15°。 3.9电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流≤0.1mA。 3.10阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤5mm。 3.11重量≤1.30kg。 带▲参数需提供权威机构出具的第三方检验报告佐证 | 10 | 双 |  |
| 24 | 消防安全腰带 | 1.整体要求 1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。 1.2本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成。织带由高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质。 2.外观 2.1本产品织带为一整根，没有接缝。 2.2拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。 2.3设计负荷为≥1.30 KN。 3.技术性能 ▲3.1带宽69~70mm，织带厚度2.8±0.3mm，拉环最小厚度6±1mm，最大厚度10±1mm。 3.2质量：≤0.65 kg。 带▲参数需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告佐证，并提供应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。 | 10 | 条 |  |
| 25 | 灭火防护靴 | 1.整体要求 1.1符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 1.2主要用于消防员在灭火救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防酸碱等功能，脚码符合国家标准要求。 1.3采用天然橡胶高强力一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨。 2. 技术性能 2.1靴底耐油性能：-2-10%。 2.2防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥24mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥24mm。 ▲2.3抗刺穿性能：≥2600N。 2.4电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。 2.5隔热性能：≤10℃。 2.6抗辐射热渗透性能：≤5℃。 2.7防滑性能：≥15°。 2.8防水性能：不应出现渗水现象。 ▲2.9质量：≤2.0kg。 2.10抗切割性能：靴面经抗切割试验，不应该被割穿。 带▲参数需提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告佐证，并提供应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。 | 10 | 双 |  |
| 26 | 漏电探测仪 | 1、漏电探测仪用于确定漏电位置，具有三种灵敏度调节，可以察觉出附近或远处的交流电流，无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时声光报警，保护人员安全，用于自然灾害、交通事故以及其它紧急救援工作中。 2、探测电压：120V/60Hz 或 220V/50Hz；7.2Kv/50Hz 或 15kV/50Hz 3、自检功能≤3S 4、灵敏度：具有高敏度、低敏度、前端（定位）等3档可调节。 ▲5、LED手电筒：内置≥3W 照明灯，水平亮度≥1m。 ▲6、警示功能：内置≥16颗红色LED警示灯，能红灯闪烁具有警示和指挥功能。 ▲7、电子口哨：具有尖锐的电子口哨声音和警示灯爆闪的功能性。 ▲8、S0S功能：开启S0S模式时，探测仪白光灯闪烁、警示灯爆闪和蜂鸣器发出“三长三短”强烈的求救信号。 9、破窗功能：内置机械钨钢尖头破窗器。 10、连续工作时间≥200h；内置可充电锂电池，电池容量≥3200mAh， 11、手持式，探测仪长度不低于50cm,保证使用者的安全。 ▲12、防护等级≥IP68 13、配置防护箱 14、带▲参数需提供权威机构出具的第三方检测报告佐证 | 1 | 个 |  |

二、3.5吨水罐消防车

质量标准

消防车必须提供国家消防装备质量监督检验中心出具的《试验报告》或《检验报告》。

1、整车

▲1.1 外形尺寸：长×宽×高（mm）≥6960×2200×3100

1.2总质量（kg）：≤10000kg

1.3 乘员人数（含驾驶员）（人）：≥6

▲1.4 整备质量（kg）：≥5850

▲1.5接近角/离去角（°）：≥19/13

1.6前悬/后悬（mm）：≥1100/2050

2、底盘

2.1型号：不低于国内知名品牌二类底盘

2.2驱动形式：4×2

★2.3轴距(mm)：≥3815

2.4最高车速：≥95km/h

2.5发动机:直列四缸，水冷，电控双级, 高压共轨式，增压，中冷，电控柴油机

★2.6最大功率：≥139kW

2.7离合器单片、干式、膜片弹簧、油气助力

3、驾驶室

3.1结构：改装双排座。

3.2座位设置：3+3，其中前排3座，后排3座。后排靠背处设有三个空气呼吸器架。

3.3设备：驾驶室内前排中间设置各种开关，控制100W警报器、警灯开关等。

4、水泵及管路系统

4.1水泵

▲4.4.1压力/流量：1.0MPa/≥40L/s

4.4.2型式：活塞真空泵

4.4.3最大真空度：≥85 kPa

4.4.4吸深： 7 m

4.4.5引水时间：≤35s

4.2管路系统

4.2.1进水口：1个Φ125mm的后进水，由罐体进入消防泵，装1只DN125蝶阀，连接液罐与水泵。在水泵后侧设1个Φ125mm外进水管路，管牙接口，泵后侧引水。

4.2.2注水口：泵房左右两侧各设有1个Φ65mm接口的外注水管路，可通过消防栓及外接水源向罐内注水，接口为内扣式接口，并装有闷盖。泵房内设置1个Φ65内注水管路，可通过水泵向罐内注水，并设有控制阀。

4.2.3出水口：水泵两侧各设1个DN80手动球阀控制的常压出水口；1个Φ80mm的炮管路，采用Φ80mm挠性接头。

4.2.4放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水球阀。

4.2.5冷却水管路：为使取力器在工作中能正常运行，配有与进出水管路连通的冷却水管路及控制阀。

5、消防炮

▲5.1流量(L/s)：≥ 40L/s

5.2射程(m)：水≥60

5.3旋转角度：水平左右各360°，俯仰-35°～70°

5.4最大工作压力（MPa）： 1.0

6、液罐

★6.1总容量（L）：≥3500

6.2材质：优质不锈钢，经高科技防腐

6.3设备：罐顶设有1个φ450mm入口孔，带快速锁紧及开启装置的罐盖。1个DN80的溢流管；1个全不锈钢浮球式液位指示器，在操作仪表板上设显示仪表；罐体底部设有1个DN40球阀控制的排污口。

7、器材箱及泵房

7.1材质：Q235优质型钢，经高科技防腐。

7.2结构：焊接、搭接结构，蒙皮、底板及内饰板均采用阳极化处理的LF2防锈平铝板。

7.3器材厢门：采用轻型优质铝合金卷帘门，轻便可靠。

8、仪表板及板上设备

8.1仪表：压力表；压力真空联用表；水位表；转速表；水温表；油温表

9、电气系统

9.1驾驶室顶部前端装有红色长排LED频闪警灯，100W警报器；

9.2车顶两侧装有LED侧照明灯及频闪灯；

9.3车顶后部配有24V、60W全方位手动升降照明灯1只；

10、喷漆

10.1大红色漆：驾驶室、器材箱、泵房（卷帘门除外）

10.2黑色漆：前保险杠、翼子板

随车器材配置

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格 | 数 量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 随车 技术 文件 | 1 | 消防车使用说明书 |  | 1 | 本 |  |
|  | 2 | 消防车器材配置表 |  | 1 | 单 |  |
|  | 3 | 汽车底盘使用说明书 |  | 1 | 本 |  |
|  | 4 | 汽车底盘合格证 |  | 1 | 单 |  |
|  | 5 | 消防泵使用说明书 |  | 1 | 本 |  |
|  | 6 | 随车附件（工具） |  | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 |
| 灭火 装备 | 1 | 吸水管 | 125×2米 | 4 | 根 | 内扣式 |
|  | 2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 内扣式 |
|  | 3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
|  | 4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
|  | 5 | 水带 | 16-65-20 | 6 | 盘 | 低压；内扣式 |
|  | 6 | 水带 | 16-80-20 | 4 | 盘 | 低压；内扣式 |
|  | 7 | 水带 | 16-65-5 | 1 | 盘 | 内扣式(外注水用) |
|  | 8 | 异径接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 内扣式 |
|  | 9 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 |  |
|  | 10 | 护带桥 | 长570 | 2 | 副 |  |
|  | 11 | 水带挂钩 |  | 4 | 件 |  |
|  | 12 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1；长370 | 1 | 件 |  |
|  | 13 | 地下消火栓扳手 | 长970 | 1 | 件 |  |
|  | 14 | 吸水管扳手 | FS125 | 2 | 件 |  |
|  | 15 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 低压；内扣式 |
|  | 16 | 多用水枪 | QDH6.0/8；65 | 1 | 支 | 低压；内扣式 |
| 破拆 救生 工具 | 1 | 灭火器 | 3㎏/ABC | 1 | 具 |  |
|  | 2 | 铁锹 | 长860/1050 | 1 | 件 |  |
|  | 3 | 铁铤 | 长900 | 1 | 件 |  |
|  | 4 | 消防腰斧 | GF-285；长285 | 1 | 件 |  |
|  | 5 | 消防平斧 | QTF-PF；长810 | 1 | 件 |  |
|  | 6 | 丁字镐 | QTF-DG；700/900 | 1 | 件 |  |
|  | 7 | 橡皮锤 |  | 1 | 件 |  |